Lavorazione tipo: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO

Le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio assumono particolare importanza (artt. 17 e 36 DPR 164), possono in linea di massima, seguire questo andamento:

- presenza continua di un preposto che sorvegli le operazioni di persona e dia le opportune indicazioni ai muratori, assicurandosi che il ponteggio venga assemblato conformemente al progetto a regola d’arte;

- le operazioni devono essere seguite da personale pratico ed idoneo, che si trovi in condizioni fisiche soddisfacenti al momento dell’effettuazione dei lavori;

- il personale deve essere dotato di attrezzi appropriati (chiavi a doppia stella/dinamometriche), da riporre in apposita custodia e dotati d’eventuale dispositivo contro la caduta accidentale;

- devono essere usati i mezzi personali di protezione: elmetto, scarpe (antiscivolo, flessibili, robuste), cintura semplice di trattenuta (art. 24 DPR 547 e art. 36 DPR 164). Deve essere eventualmente integrata con sistemi pratici di aggancio (tipo “pinze”) le cui caratteristiche di resistenza allo strappo siano garantite da certificazione rilasciata da un istituto riconosciuto (art. 10 DPR 164);

In merito all’uso della cintura di sicurezza, si deve rammentare la deroga all’altezza massima di caduta libera oltre il m. 1.50, prevista dai D.M. del 28.5.85 e 22.5.92;

- gli elementi del ponteggio da utilizzare devono essere controllati prima del loro impiego allo scopo di eliminare quelli che presentino deformazioni, rotture e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio, gli elementi insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici non devono essere impiegati; (art. 7 DPR 164)

- rispetto della successione delle fasi di montaggio così come indicato dal costruttore al capo VI dell’autorizzazione ministeriale. Il tutto, quando necessario, coordinato con l’eventuale piano di sicurezza;

- nel corso del montaggio si devono costantemente verificare:

  - la distanza fra ponteggio ed edificio;

  - la verticalità dei montanti;

  - l’orizzontalità dei correnti e dei traversi;

  - l’assetto operativo dei dispositivi di collegamento (spine, blocchi);

  - la messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali seguendo il normale progredire del montaggio ed in conformità ai disegni esecutivi;

  - che il traverso più alto del ponteggio in corso di montaggio non superi di m. 4 l’ultimo ordine di ancoraggi.

- movimentazione sicura dei carichi (elementi del ponteggio, tavole di legno) con idonea imbracatura, per evitare lo svincolo e la caduta accidentale; (art. 181 DPR 547)

- per l’accesso ai vari piani del ponteggio e delle impalcature ci si deve servire di scale a mano o prefabbricate che, comunque, non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra.

Devono, inoltre, essere più lunghe di m. 1 rispetto al piano di arrivo anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante ed essere vincolate contro gli sbandamenti. (art. 8 DPR 164)

- divieto di salire o scendere lungo i montanti; (art. 38 DPR 164)

- divieto di gettare dall’alto elementi del ponteggio; (art. 38 DPR 164)

- divieto di sostare sotto i carichi sospesi; (art. 186 DPR 547)

- delimitazione della zona di montaggio, per evitare danni a cose e persone estranee al cantiere.

Una volta eretto in base a quanto indicato dall’autorizzazione ministeriale secondo uno schema – tipo o attenendosi alle indicazioni di progetto, il ponteggio va conservato in buone condizioni.

Ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche va revisionato sotto il diretto controllo del responsabile di cantiere. (art. 37 DPR 164).

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l’utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l’utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L’ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l’uso delle attrezzature in argomento.

# Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio

## A- PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

| ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA DI VERIFICA | MISURA ADOTTATA |
| --- | --- | --- | --- |
| Generale | Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale | Visivo | Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante | Visivo | Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto |
| Telaio | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo verticalità montanti telaio | Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo | Se la verticalità dei montanti non è soddisfacente occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo spinotto di collegamento fra montanti | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre: - Scartare l’elemento o - Ripristinare la funzionalità dell’elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo orizzontalità traverso | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| Corrente e diagonale | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
| ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA DI VERIFICA | MISURA ADOTTATA |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo linearità dell’elemento | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| Impalcati | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo orizzontalità piani di calpestio | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo assenza di deformazioni degli appoggi al traverso | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) | Visivo: - Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura - Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura | Se il controllo è negativo: - Scartare l’elemento, o - Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei sistemi di collegamento |
| Basette fisse | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| Basette regolabili | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |

| ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA DI VERIFICA | MISURA ADOTTATA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Controllo verticalità stelo | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | Visivo e funzionale - Visivo: stato di conservazione della filettatura - Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | - Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l’elemento - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio) - Se ciò non è possibile, scartare l’elemento |

## C - PONTEGGI METALLICI A GIUNTI E TUBI

| ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA DI VERIFICA | MISURA ADOTTATA |
| --- | --- | --- | --- |
| Generale | Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale | Visivo | Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio |
| Tubi | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo verticalità montanti telaio | Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo | Se la verticalità dei montanti non è soddisfacente occorre scartare l’elemento |
| Giunti | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo bulloni completi di dadi | Visivo e funzionale - Visivo: stato di conservazione della filettatura -Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | - Se il controllo visivo è negativo occorre: sostituire il bullone e/o dado con altro fornito dal fabbricante del giunto - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, sostituire l’elemento con altro fornito dal fabbricante del giunto |
| ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA DI VERIFICA | MISURA ADOTTATA |
|  | Controllo linearità martelletti | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo perno rotazione giunto girevole | Visivo e funzionale - Visivo: parallelismo dei due nuclei - Funzionale: corretta rotazione | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| Impalcati prefabbricati (non strutturali) | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo orizzontalità piani di calpestio | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo assenza di deformazione negli appoggi al traverso | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) | Visivo: - Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura - Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi penetranti per saldatura | Se il controllo è negativo: - Scartare l’elemento, o - Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei sistemi di collegamento |
| Basette fisse | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| Basette regolabili | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo verticalità stelo | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | Visivo e funzionale - Visivo: stato di conservazione della filettatura -Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | - Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l’elemento - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità. (pulizia e ingrassaggio). |

Firma per approvazione ( Alta Direzione):   ......................................................................…………...