Lavorazione tipo: CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE CON PERFORAZIONI ED INGHISAGGIO

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Di seguito verranno descritte le operazioni comunemente eseguite per il consolidamento delle murature, le operazioni possono essere riassunte in sette fasi come di seguito elencate.

***

Consolidamento   di strutture murarie, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo:

- pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;

- scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della Direzione Lavori;

- esecuzione nel paramento di perforazioni per iniezioni, con trapano elettrico a sola rotazione;

- inghisaggio di barre di acciaio AISI 304 – AISI 316 in perfori predisposti;

- iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesta dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali;

- asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio;

- sigillatura e stuccatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 42.5 e sabbia, a scelta della D.L;

Firma per approvazione (Alta Direzione): ......................................................................…………...